Теплотехнический расчёт для жилых зданий.

(по СНиП II-3-79*)

Исходные данные.

Район строительства: г. Красноярск.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92): - 40 °С.

Абсолютная минимальная температура воздуха: - 53 °С.

Расчётная температура внутреннего воздуха: +24 ºС.

Для периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ºС:

- продолжительность периода: 234 сут (отопительный период);

- средняя температура периода: - 7,1 °С.

ГСОП = (tв – tот пер)∙zот пер = (24 – (– 7,1))∙234 = 7277.

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0тр:

| Конструкция | По санитарно-гигиеническим условиям принимаются с 1995 года | По условиям энергосбережения принимаются с 2000 года |
| --- | --- | --- |
|  | м2∙ºС/Вт |  |
| Потолок | 3,65 | 5,84 |
| Пол | 3,20 | 5,20 |
| Стены | 2,26 | 3,95 |
| Окна | 0,66 | 0,66 |

Толщины утеплителей, в зависимости от материала и конструкции.

| Материал | Толщина, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок R0тр5,84/3,65 | Пол R0тр5,20/3,20 | Стены R0тр3,95/2,26 |  |
| Железобетон λ = 1,92 (утеплять железобетоном нереально ) | 1120 см 700 см | 998 см 614 см | 758 см 433 см |  |
| Кирпичная кладка (или блоки СИБИТ) λ = 0,70 | 410 см 255 см | 364 см 224 см | 276 см 158 см |  |
| Керамзитовый гравий λ = 0,21 | 122 см 77 см | 109 см 67 см | - |  |
| Сосна λ = 0,14 | 82 см 51 см | 73 см 45 см | 55 см 32 см |  |
| Пенополистирол (или пенопласт, пенополиуретан) λ = 0,05 | 29 см 18 см | 26 см 16 см | 20 см 11 см |  |
| Стекловата (утепляев, изовер) λ = 0,042 | 25 см 15 см | 22 см 14 см | 17 см 10 см |  |
| Базальтовый утеплитель Техновент Стандарт λ = 0,033 (что-то мало верится этой цифре) | 19 см 12 см | 17 см 11 см | 13 см 8 см |  |

| Материал | Толщина, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок R0тр= 5,84 | Пол R0тр= 5,20 | Стены R0тр= 3,95 | Окна R0тр= 0,66 |
| Двойное остекление (в раздельных деревянных или ПВХ переплётах) R0 = 0,44 | - | - | - | недостаточно 0,44 < 0,66 |
| Тройное остекление (в раздельных деревянных или ПВХ переплётах) R0 = 0,55 | - | - | - | недостаточно 0,55 < 0,66 |
| Однокамерный стеклопакет R0 = 0,38 | - | - | - | недостаточно 0,38 < 0,66 |
| Двухкамерный стеклопакет R0 = 0,51 | - | - | - | недостаточно 0,51 < 0,66 |
| Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах R0 = 0,68 | - | - | - | подходит 0,68 > 0,66 |
| Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах R0 = 0,70 | - | - | - | подходит 0,70 > 0,66 |
| Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах R0 = 0,74 | - | - | - | подходит 0,74 > 0,66 |